外科洗手池技术参数

#### 采购数量：5套 两人位 4套+一人位 1套

#### 一、主要材质参数要求：

1、洗手槽和防水背板：采用优质的ABS+PMMA复合材料，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、无锋角易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色、不变脆，对工作人员身体无害。洗手槽需符合人体工程学的围裙轮廓流线型设计，具有防止减少洗手时余水的飞溅，同时使工作人员在洗手时处于更舒适的位置，提供腹部更多支撑，减少腰部的用力，增加工作人员的操作舒适度，减少职业病的发生。

2、柜门：采用高密度PVC板+铝塑板复合制成，无毒、无辐射，颜色多样可供选择，具有很好的耐热性和耐寒性以及良好的抗老化性能和耐腐蚀性等特点。

3、膝碰式供水开关：全程实现出水和闭水为非手触式启动，让洗手更规范。T型轻触开关带360°LED高亮氛围灯设计，让操作人员在洗手时用水更简便。

4、给水器：双模360°自由旋转，旋转切换两种水花，蜂窝起泡出水，柔和畅洗不飞溅。

5、恒温控制器：自动恒温，温度实时数字显示，控温精度可达±1℃。具有断水保护系统和智能记忆系统，一次设定，长久恒温，解决洗手过程中水温忽冷忽热的问题。

6、智能镜：360°镜前灯环绕设计，镜灯采用LED高亮灯带，营造出柔和美妙的光影艺术感。带温控除雾技术，起雾后开启加热功能，3-5分钟雾气消散。

7、自动给液盒：壳体采用ABS材料；智能红外感应，免接触更卫生，≥1000ml大容量，无需频繁加液，可视透明窗口，随时知道洗手液用量，及时补充。

8、进水口管径：25mm,排水口管径：55mm。

##### 二、主要配置参数：

9、手术室专用洗手池(两人位):

①.每台可容洗手人数：2位

②.膝碰式供水系统：2套

③.给水器：2套

④.恒温控制器：2套

⑤.智能镜：2个

⑥.自动给液盒：1个

⑦.整机外观尺寸：长1600mm×宽810mm×高1980mm±10%

10、手术室专用洗手池(三人位):

①.每台可容洗手人数：3位

②.膝碰式供水系统：3套

③.给水器：3套

④.恒温控制器：3套

⑤.智能镜：3个

⑥.自动给液盒：1个

⑦.整机外观尺寸：长2000m×宽810mm×高1980mm±10%

供应商每有一条参数不响应扣5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。